|  | TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE JILOTEPEC |
| --- | --- |

DIVISIÓN DE INGENIERÍA EN SISTEMA COMPUTACIONALES

ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS

MANUAL SEMAFORO PIC 16F84A

JUAN FIGUEROA TREJO

GRUPO 3011

LIC. JUAN ALBERTO MARTINEZ ZAMORA

JILOTEPEC, MÉXICO

- DESCRIPCION DEL PROBLEMA

Los semáforos constan de 4 semáforos para peatones y 4 para los vehículos, los semáforos 1 y 3 se comportan de la misma manera, lo mismo pasa con los semáforos 2 y 3.

Así que :

- Cuando el semáforo 1 y 3 permitan el paso de vehículos el 2 y 4 deben negarlo

- Cuando la luz verde o ámbar este encendida, la roja de los peatones debe estar encendida,

- Cuando la luz roja del semáforo este encendida, la verde de los peatones debe estar encendida, excepto en los últimos 10 seg. Cuando esta debe parpadear

- ASIGNACION DE PINES

En total se tendrán 10 señales :

Semáforo 1: Verde (V1), Ámbar(A1), Rojo(R1) para los vehículos, para los peatones: Verde (VP1), Rojo (RP1).

Semáforo 2: Verde (V2), Ámbar(A2), Rojo(R2) para los vehículos, para los peatones: Verde (VP2), Rojo (RP2).

Semáforo 3: Verde (V3), Ámbar(A3), Rojo(R3) para los vehículos, para los peatones: Verde (VP3), Rojo (RP3).

Semáforo 4: Verde (V4), Ámbar(A4), Rojo(R4) para los vehículos, para los peatones: Verde (VP4), Rojo (RP4).

| Pin de pic 16F84A | Señal | Señal |
| --- | --- | --- |
| 6 | V1 | V3 |
| 7 | A1 | A3 |
| 8 | R1 | R3 |
| 9 | V2 | V4 |
| 10 | A2 | A4 |
| 11 | R2 | R4E |
| 12 | RP1 | RP3 |
| 13 | RP2 | RP4 |
| 17 | VP1 | VP3 |
| 18 | VP2 | VP4 |

- CODIFICACION DEL PROGRAMA

El siguiente código se escribió en MPlab  para el pic 16F84A y posteriormente se compilo para generar un archivo .HEX el cual nos sirvió para hacer la simulación en Proteus y programar el pic.

__CONFIG _CP_OFF & _PWRTE_OFF & _WDT_ON & _XT_OSC

list p=p16f84a, r=dec

#include <p16f84a.inc>

org 0

goto principal	;salto al prrograma principal al resetear

org 4

goto irq	;salto a la rutina de interrupcion

;definicion de constantes

cuenta	equ 16 ;valor de cuenta del TMR0 (256-240)

RP2     equ 7		;bits de los semaforos de peatones

RP1     equ 6

VP2     equ 1

VP1     equ 0

;declaracion de variables (posiciones de memoria que usan)

contador equ 0x10

retardo  equ 0x11

;***************************************************************************************

; Programa principal

;

; Inicializacion del micro: registros de control, puertos e interrupciones.

; Programa y lanza el temporizador para que se active la interrupcion, y luego

; se queda en espera en un bucle infinito

;

principal:

;inicializacion del micro: programacion del registro option

;bit7. RPBU=1 resistencias de pull-up internas del puerto B deshabilitadas

;(no es necesario, ya que se deshabilitan al usarlo como salida)

;bit6. INTEDG=0.  Da igual, ya que no usamos INT

;bit5. TOCS=0	Temporizador con reloj interno

;bit4. TOSE=0 Da igual

;bit3. PSA=0 Prescaler para el TMR0

;bits2-0 = 111 Ajuste del prescaler del TMR0	a 256

movlw b'10000111'	;palabra para OPTION hay que modificar bits 2-0

bsf   STATUS, RP0	;banco 1

movwf OPTION_REG	;escribe la palabra en el registro OPTION

bcf   STATUS, RP0	;banco 0

;programacion de los puertos

;PuertoB=salidas => TRISB= todo a cero

;Estructura de PB:	7	6	5 4 3 2 1 0

;	               RP2 RP1 R2 A2 V2 R1 A1 V1

;                        	--^--	--^--

;	                          S2	  S1

bsf STATUS, RP0	;banco 1

clrf TRISB	;borra todos los bits, programando PB como salida

clrf TRISA	;PA tammbién salida

bcf STATUS, RP0	;banco 0

;inicializacion de contador y puerto

clrf  contador	;contador=0

movlw b'10011110'	;S2 rojo, S1 verde. Peatones, Rojo para S1

movwf PORTB	;lo saca por el puerto

bcf  PORTA, VP2	;peatones, Verde para S2

bsf  PORTA, VP1

;programacion del temporizador

movlw cuenta

movwf TMR0	;cuenta inicial del temporizador, lanza la cuenta.

;programacion de interrupciones:

;Bit7. GIE=1	para habilitar las interrupciones

;bit5. TOIE=1 para habilitar la interrupcion del temporizador

;resto a 0 para deshabilitar las demas interrupciones y borrar las banderas

movlw b'10100000'

movwf INTCON	;programa las interrupciones

espera:		;bucle infinito que borra continuamente el perro guardian

clrwdt	;el trabajo lo hace la irq. Solo si hay algun problema, se

goto espera	;reiniciara el micro

;******************************************************************************************

; Rutina de atencion a la interrupcion del temporizador

;

; La interrupcion se producira cada 0'05s.

; Contaremos 5 llamadas

; Se incrementara un contador de segundos para controlar la temporizacion del semaforo, y

; se modifica el estado de los semaforos, escribiendo en el puerto segun el tiempo pasado

;

; No se comprueba cual es la fuente de interrupcion, porque solo esta habilitada

; la interrupcion del temporizador.

irq:

;empezamos reprogramando el temporizador, para que vaya contando ya, y no introducir

;un retardo en la temporizacion debido al proceso de varias linea de codigo

movlw cuenta

movwf TMR0	;reprogramacion del timer

incf retardo

movlw 5

subwf retardo, w	;compara retardo con 5

btfss STATUS, Z	;si no es 5

goto finswitch	;salta al final de la rutina de interrupción

clrf retardo

;este código se ejecutará cada 0'5s. El contador cuenta medios segundos

incf contador, f	;contador=contador+1

;implementacion de la sentencia switch-case

caso20:	;contador<20?

movlw 40

subwf contador, w	;compara contador con 40

btfsc STATUS, C		;¿acarreo?

goto fincaso20	;no hay acarreo => contador>=40

;contador<40 (no hay acarreo)

movlw b'10011110'	;Coches: S2 rojo, S1 verde, peatones RP2 OFF, RP1 ON

movwf PORTB	;lo escribe en el puerto

bcf PORTA, VP2	;peatones, Verde para S2

bsf PORTA, VP1

goto finswitch

fincaso20:

caso25:	;contador<25?

movlw 50

subwf contador, w	;compara si el contador es 50

btfsc STATUS, C		;oye hay ¿acarreo?

goto fincaso25	;no hay acarreo => contador>=50

;contador<25 (no hay acarreo)

movlw b'10011110'	;Coches: RS2 , VS1 . Peatones: RP2 OFF, RP1 ON

movwf PORTB	;lo escribe en el puerto

btfsc contador, 0	;si contador par (1 segundo)

goto finswitch

movlw b'10'	;mascara XOR para conmutar VP2 sin modificar el resto

xorwf PORTA, f	;conmuta VP2 (cada 1s)

goto finswitch

fincaso25:

caso30:	;25<=contador<30?

movlw 60

subwf contador, w	;compara contador con 60

btfsc STATUS, C		;¿acarreo?

goto fincaso30	;no hay acarreo => contador>=60

;contador<30 (no hay acarreo)

movlw b'00000010'	;mascara XOR para conmutar S1.Ambar sin modificar el resto

xorwf PORTB, f	;conmuta S1.Ambar (cada 0'5s durante el tiempo entre 25 y 30)

bsf PORTB, 0	;apaga S1.Verde

btfsc contador, 0	;si contador par (cada segundo)

goto finswitch

movlw b'10'	;mascara para VP2

xorwf PORTA, f	;conmuta VP2

goto finswitch ;

fincaso30:

caso50:	;30<=contador<50?

movlw 100

subwf contador, w	;compara contador con 100

btfsc STATUS, C		;¿acarreo?

goto fincaso50	;no hay acarreo => contador>=100

;contador<50 (no hay acarreo)

movlw b'01110011'	;Coches: S2 verde, S1 rojo. Peatones:RP2 ON, RP1 OFF

movwf PORTB	;lo escribe en el puerto

bsf PORTA, VP2	;peatones, Verde para S1

bcf PORTA, VP1

goto finswitch ;

fincaso50:

caso55:	;30<=contador<55?

movlw 110

subwf contador, w	;compara contador con 110

btfsc STATUS, C		;¿acarreo?

goto fincaso55	;no hay acarreo => contador>=110

;contador<55 (no hay acarreo)

movlw b'01110011'	;S2 verde, S1 rojo. Peatones:RP2 ON, RP1 OFF

movwf PORTB	;lo escribe en el puerto

btfss contador, 0	;contador ¿par? => 1 segundo

goto finswitch

movlw b'01'	;mascara XOR para conmutar VP1 sin modificar el resto

xorwf PORTA, f	;conmuta VP1 (cada 1s)

goto finswitch ;

fincaso55:

caso60:	;55<=contador<60?

movlw 120

subwf contador, w	;compara contador con 120

btfsc STATUS, C		;¿acarreo?

goto fincaso60	;no hay acarreo => contador>=120

;contador<60 (no hay acarreo)

movlw b'00010000'	;mascara XOR para conmutar S2.Ambar sin modificar el resto

btfss contador, 0	;si contador par (cada segundo)

bsf W, VP1	;activa la mascara también para	VP1

xorwf PORTB, f	;conmuta AS2 (cada 0'5s durante el tiempo entre 55 y 60)

bsf PORTB, 3	;apaga S2.Verde

btfsc contador, 0	;si contador par (cada segundo)

goto finswitch

movlw b'01'	;mascara para VP1

xorwf PORTA, f	;conmuta VP1

goto finswitch ;

fincaso60:

otherwise:	;llego a 60

movlw b'10011110'	;Coches: RS2 , VS1. Peatones: RP2 OFF, RP1 ON

movwf PORTB	;lo escribe en el puerto

bcf PORTA, VP2	;peatones, VS2

bsf PORTA, VP1

clrf contador	;empieza el ciclo de nuevo

finswitch:	;fin de la sentencia switch-case

movlw b'10100000'

movwf INTCON

retfie	;retorno de interrupcion

end

- SIMULACION EN PROTEUS

El Archivo .HEX generado lo tenemos que poner en nuestra simulación en proteus.

- CONSTRUCCION DE SEMAFORO

Materiales:

- 8 leds rojos

- 8 leds verdes

- 4 leds ámbar

- Pic 16F84A programado

- 20 resistencias  de 320 Ohms

- 1 protoboard

- 5m de cable rojo

- 5m de cable verde

- 3m de cable amarillo

- 6 popotes flexibles

- 1 caja de zapatos

- 1 cartulina negra

- 1 pliego de papel lustre negro

- Gises

- Silicon

- 1 cable usb

- 1 Cinta de aislar

- Papel aluminio

- 6 cajas pequeñas de chicles

Procedimiento:

- Vamos a unir los leds con el cable y las resistencias, las resistencias deben ir en el pin mas largo del led, ese es el positivo

- Para evitar que los cables se toquen los forramos con cinta de aislar

- Repetir los pasos 1 y 2 con todos los leds

- Pintaremos las cajas de chicles de color negro

- En los popotes meteremos los 3 leds de los semáforos de vehículos

- Cubriremos los leds y parte del cable con las cajas de chicles

- Un popote lo cortamos a la mitad y nos saldrán 2 mitades estos serán para los semáforos de los peatones

- Hacemos lo mismo que hicimos para el semáforo de los vehículos

- Una vez que tengamos todos los semáforos forraremos todos los popotes con papel aluminio

- Ahora en la caja de zapatos marcaremos una carretera simulando una calle, la carretera la haremos con la cartulina negra, y dibujaremos los pasos peatonales con los gises.

- Ahora haremos orificios en la caja para que pasen los cables de los semáforos, pegaremos los semáforos con silicón para que no se muevan

- Colocamos el pic programado en la protoboard y esta la pegaremos adentro de la caja

- Pelamos el cable USB y lo conectamos a la protoboard esto nos servirá como fuente de alimentación.

- Una vez echo todo lo demás, solo queda conectar los cables al pic (los cables positivos), los negativos irán a tierra en la protoboard.

- Para conectar los cables correctamente debes tenerlos bien identificados (puedes guiarte con la tabla de asignación de pines)

- El resultado Final Seria este:

- CONCLUCIÓN

Este proyecto fue de gran utilidad para poder comprender como es que funciona el Hardware, como a partir de materiales sencillos como un controlador (pic) y si es que si sabemos programarlo  bien podemos hacer que el hardware  haga lo que nosotros queramos.